HAPPYDO MERCADINHOS

────────────────────────────────────────

Documento de Arquitetura v2.4

Sistema Centralizado de Vídeo Monitoramento

Mercadinhos Autônomos | RTMP-First | Zero Hardware nos PDVs

| Versão | 2.4 |
| --- | --- |
| Data | Março 2026 |
| Autor | Equipe Happydo + Claude AI |
| Status | Fase 1 Concluída |
| Classificação | Interno |

Sumário

# 1. Visão Geral do Projeto

Este documento descreve a arquitetura técnica definitiva para o sistema centralizado de vídeo monitoramento da Happydo Mercadinhos, integrando aproximadamente 80 câmeras Wi-Fi da linha MIBO Intelbras distribuídas em 60-80 Pontos de Venda (PDVs), com 1-2 câmeras por PDV, na região de João Pessoa, Paraíba.

Os PDVs são mercadinhos autônomos de autoatendimento instalados em condomínios e empresas. O monitoramento por vídeo é essencial para prevenção e combate a furtos, identificação de ações suspeitas, contagem remota de produtos e acompanhamento das visitas dos repositores. A integração com outros sistemas (como o HappyDoPulse) é fundamental para cruzar dados de vídeo com eventos operacionais.

A arquitetura é baseada no protocolo RTMP (Real-Time Messaging Protocol), onde as próprias câmeras enviam o stream de vídeo diretamente para um servidor na cloud, eliminando a necessidade de hardware local na grande maioria dos PDVs e dispensando qualquer configuração nos roteadores das redes locais.

## 1.1 Objetivos

- Monitoramento ao vivo centralizado: visualizar qualquer câmera de qualquer PDV em tempo real via interface web.

- Gravação contínua: armazenar vídeo 24/7 com retenção configurável por PDV.

- Acesso a gravações: buscar e reproduzir gravações por data/hora, câmera e PDV.

- Busca por momento exato: API para que outros softwares (HappyDoPulse) solicitem o vídeo de um momento específico (ex: horário de chegada do repositor).

- Prevenção de furtos: base para detecção de ações suspeitas, contagem de produtos e análise comportamental via IA.

- Zero hardware nos PDVs: eliminar necessidade de equipamento adicional onde possível.

- Sem acesso a roteadores: funcionar sem port-forwarding, DDNS ou configuração de rede.

- Escalabilidade: arquitetura que suporte crescimento de 80 para 200+ câmeras.

## 1.2 Restrições e Premissas

- Cada PDV possui internet própria com IP dinâmico.

- Não há acesso aos roteadores dos PDVs (redes de condomínios/empresas).

- Solução deve funcionar apenas com conexões de saída (outbound).

- 1-2 câmeras por PDV (podendo chegar a 3 no futuro).

- Câmeras MIBO conectadas via Wi-Fi 2.4 GHz.

- Hospedagem em cloud (VPS).

Mudança em relação à v1.x

As versões anteriores deste documento previam agentes locais (Raspberry Pi) em todos os PDVs com túneis VPN. A descoberta de que as câmeras iM (iM3 C, iM5 SC, iMX) suportam RTMP nativo via app Mibo Smart, combinada com a impossibilidade de acessar roteadores nos PDVs, levou a uma arquitetura fundamentalmente diferente: RTMP-first, com hardware local apenas para as câmeras IC legadas.

# 2. Inventário de Câmeras

## 2.1 Distribuição por Modelo e Capacidade

| Modelo | Qtd | RTMP | RTSP | ONVIF | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iM3 C | ~20 | SIM | SIM | SIM | RTMP direto → Cloud |
| iM5 SC | ~25 | SIM (validado) | SIM | SIM | RTMP direto → Cloud |
| iMX | ~12 | SIM | SIM | SIM | RTMP direto → Cloud |
| IC3 | ~13 | NÃO | SIM | SIM* | Pi Zero (RTSP→RTMP) |
| IC5 | ~10 | NÃO | SIM | SIM* | Pi Zero (RTSP→RTMP) |
| TOTAL | ~80 | ~57 com RTMP | Todas |  |  |

* ONVIF nas IC3/IC5 disponível após atualização de firmware.

## 2.2 Configuração RTMP Validada (iM5 SC)

A configuração RTMP foi validada em campo em uma câmera iM5 SC (firmware 2.800.00IB01X.0.R.240927). O acesso é feito pelo app Mibo Smart em: Configurações > Mais > Redes > RTMP > Habilitar > Personalizado. Os campos são:

- Stream: Econômica (sub-stream) ou Principal (full HD).

- Endereço: IP ou domínio do servidor RTMP (ex: stream.flac.com.br).

- Porta: Porta do serviço RTMP (padrão: 1935).

- URL RTMP: Caminho + stream key (ex: /live/pdv_dct_loja).

A câmera então faz uma conexão de saída (outbound) para rtmp://Endereço:Porta/URL_RTMP e envia o vídeo continuamente. Não requer abertura de portas, DDNS ou qualquer configuração no roteador.

## 2.4 Dispositivos Android nos PDVs

Cada PDV possui um dispositivo Android para operação. Esses dispositivos serão utilizados como câmeras faciais frontais através do app Flac Guard Cam.

| Dispositivo | Câmera integrada | USB p/ webcam | RAM | Android | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIPO X9R | Não | SIM (4x USB) | 2GB | 4.4-5.1 | Precisa webcam USB |
| Sunmi D2 Mini | Versão scanning (5MP) | SIM | 2GB | 8.1 | Verificar versão |
| Lenovo Tab 10.1" | SIM (frontal) | Via OTG | 4GB | 14 | Melhor opção |

## 2.5 Autenticação das Câmeras

- RTSP (local): admin / chave de acesso da etiqueta (6 caracteres alfanuméricos). Porta 554.

- RTMP: Sem autenticação adicional — a segurança é pela URL única (stream key).

- Porta TCP Intelbras-1: 37777.

# 3. Arquitetura do Sistema

A arquitetura segue o princípio RTMP-first: as câmeras empurram o vídeo para fora, eliminando a necessidade de acessar as redes dos PDVs.

## 3.1 Grupo 1: Câmeras iM com RTMP Nativo (~57 câmeras)

As câmeras iM3 C, iM5 SC e iMX enviam o stream RTMP diretamente para o servidor cloud. Nenhum hardware adicional é necessário no PDV.

Fluxo: Câmera MIBO iM → (RTMP outbound via internet do PDV) → Servidor RTMP Cloud → Gravação + Dashboard Web

Configuração necessária por câmera: apenas uma vez, via app Mibo Smart, preenchendo os 3 campos RTMP (endereço, porta, URL). Tempo estimado: 2 minutos por câmera.

Hardware no PDV: nenhum.

Configuração no roteador: nenhuma.

## 3.2 Grupo 2: Câmeras IC Legadas (~23 câmeras)

As câmeras IC3 e IC5 não possuem RTMP nativo. Para essas, um Raspberry Pi Zero 2 W atua como tradutor: captura o stream RTSP na rede local e reenvia como RTMP para o mesmo servidor cloud.

Fluxo: Câmera IC → (RTSP local) → Pi Zero 2 W → (RTMP outbound) → Servidor RTMP Cloud

Comando FFmpeg no Pi Zero:

ffmpeg -i rtsp://admin:CHAVE@IP_LOCAL:554/live -c copy -f flv rtmp://servidor:1935/live/stream_key

Hardware no PDV: 1x Raspberry Pi Zero 2 W (~R$ 150) + fonte USB + cartão SD 16GB.

Configuração no roteador: nenhuma. O Pi conecta no Wi-Fi como qualquer dispositivo.

## 3.3 Servidor Central (Cloud)

Um VPS na cloud recebe todos os streams RTMP, serve ao vivo via HLS, e grava seletivamente por detecção de movimento.

| Componente | Tecnologia | Função |
| --- | --- | --- |
| Servidor RTMP | Nginx-RTMP | Recebe streams, serve HLS ao vivo |
| Motion Detector | Node.js + análise de frames | Detecta movimento, aciona gravação |
| Face Recognition | InsightFace + pgvector | Detecta rostos, gera embeddings, busca facial |
| Gravador | FFmpeg (acionado por evento) | Grava segmentos MP4 sob demanda |
| API Backend | Node.js + Express | Busca, playback, eventos, webhooks |
| Banco de Dados | PostgreSQL | Metadados: câmeras, PDVs, eventos |
| Armazenamento | Disco local VPS + Object Storage | Gravações de vídeo (só movimento) |
| Proxy Reverso | Nginx + Let’s Encrypt | HTTPS, autenticação |
| Dashboard Web | React | Mosaico ao vivo, busca de gravações |
| Monitoramento | Healthcheck custom + alertas | Detectar câmeras offline |

## 3.4 Estratégia de Gravação: Somente por Movimento

O sistema NÃO grava continuamente. O stream RTMP chega ao servidor 24/7 (necessário para o live funcionar), mas a gravação em disco só ocorre quando há movimento detectado. Isso reduz o armazenamento em ~80-90%.

### 3.4.1 Abordagem: Node.js + Análise de Frames

Um serviço Motion Detector monitora cada stream e controla a gravação:

- Análise periódica: extrai 1 frame a cada 2-3 segundos do HLS de cada câmera.

- Comparação de frames: calcula a diferença de pixels (ou SSIM) entre frames consecutivos.

- Threshold configurável: sensibilidade ajustável por câmera (evitar falsos positivos de iluminação, sombras).

- Pre-buffer: mantém os últimos 10 segundos em memória para não perder o início do evento.

- Post-buffer: continua gravando 30 segundos após o último movimento detectado.

- Evolução para IA: o mesmo pipeline será usado na Fase 5 para rodar YOLO e detectar pessoas/objetos.

### 3.4.2 Fluxo de um Evento de Movimento

1. Stream RTMP chega ao Nginx → HLS ao vivo servido normalmente (sem gravação).

2. Motion Detector extrai frame do HLS, compara com frame anterior.

3. Diferença > threshold → MOVIMENTO DETECTADO.

4. Inicia gravação FFmpeg (incluindo pre-buffer de 10s).

5. Enquanto houver movimento, continua gravando.

6. 30 segundos sem movimento → ENCERRA gravação.

7. Evento registrado na API: timestamp início/fim, câmera, PDV, thumbnail.

8. Gravação MP4 disponível para busca e download via API.

### 3.4.3 Economia de Armazenamento

| Métrica | Contínua (24/7) | Por Movimento |
| --- | --- | --- |
| Horas gravadas/dia (80 câm.) | 1.920 h | ~160-240 h |
| Armazenamento/dia (sub-stream) | ~350 GB | ~35-70 GB |
| 14 dias retenção | ~4.9 TB | ~500 GB - 1 TB |
| VPS necessário | Storage VPS 30+ | Cloud VPS 20 |
| Custo VPS estimado | R$ 100-150/mês | R$ 55/mês |
| Economia |  | ~80-90% |

## 3.5 Dimensionamento do Servidor

Cálculo de Banda e Armazenamento (gravação por movimento)

Banda de entrada (sempre ativa para live): ~24-40 Mbps (80 câmeras sub-stream) Armazenamento com gravação por movimento: ~35-70 GB/dia (~2-3h de atividade/câmera) 14 dias de retenção: ~500 GB - 1 TB (vs ~4.9 TB em gravação contínua)

| Recurso | Mínimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| CPU | 8 vCPUs | 16 vCPUs |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Armazenamento | 500 GB SSD (14 dias mov.) | 1 TB SSD (14 dias + margem) |
| Banda de entrada | 50 Mbps | 100+ Mbps |
| Custo mensal estimado | R$ 55 (Contabo VPS 20) | R$ 100 (Contabo Storage 30) |

# 4. Segurança

## 4.1 Segurança dos Streams RTMP

- Cada câmera recebe uma stream key única (ex: /live/pdv42_im5sc_001) que funciona como autenticação.

- Servidor RTMP configurado para aceitar apenas stream keys cadastradas (reject unknown).

- RTMPS (RTMP sobre TLS) pode ser habilitado para criptografia em trânsito, se suportado pelo firmware.

- Firewall no servidor: porta 1935 (RTMP inbound) + 443 (HTTPS dashboard) + 22 (SSH admin).

## 4.2 Segurança do Dashboard

- HTTPS obrigatório com Let’s Encrypt.

- Autenticação via JWT com níveis de acesso: Admin, Operador, Visualizador.

- Rate limiting e proteção contra brute force.

## 4.3 LGPD

- Coleta justificada: segurança patrimonial dos PDVs.

- Retenção configurável por câmera (padrão 7-14 dias). Embeddings da watchlist são permanentes.

- Acesso controlado e auditado.

- Exclusão automática após período de retenção.

# 5. API de Integração

O sistema exporá uma API REST para integração com o HappyDoPulse e qualquer outro software externo. Todas as operações disponíveis no dashboard web serão acessíveis programaticamente.

## 8.1 Endpoints Previstos

| Endpoint | Método | Função |
| --- | --- | --- |
| /api/cameras | GET | Listar todas as câmeras com status online/offline |
| /api/cameras/:id/live | GET | URL do stream HLS/WebRTC para visualização ao vivo |
| /api/cameras/:id/recordings | GET | Listar gravações por período (data/hora) |
| /api/cameras/:id/snapshot | GET | Captura de frame atual (JPEG) |
| /api/cameras/:id/download | GET | Download de trecho de gravação (MP4) |
| /api/pdvs | GET | Listar PDVs com suas câmeras e status |
| /api/events | GET | Listar eventos (movimento, offline, alertas IA) |
| /api/webhooks | POST | Cadastrar webhooks para alertas em tempo real |
| /api/faces/search | POST | Upload de foto → retorna momentos onde a pessoa aparece |
| /api/faces/watchlist | GET/POST/DEL | Gerenciar lista de atenção (rostos para alerta) |
| /api/pdvs/:id/visitors | GET | Contagem de visitantes distintos por dia |
| /api/guard-cam/config/:id | GET | Config do app Android (stream key, resolução) |
| /api/guard-cam/heartbeat | POST | Heartbeat do dispositivo (status online) |
| /api/cameras/:id/recording | GET | Gravação por timestamp exato (?timestamp=&duration=) |
| /api/pdvs/:id/recordings | GET | Todas as câmeras do PDV no mesmo timestamp |
| /api/recordings/cross-search | GET | Busca cruzada: todas câmeras, todos PDVs (±range) |

## 5.2 Busca Cruzada por Timestamp

Funcionalidade central do sistema: a partir de um momento identificado em uma câmera (MIBO ou Guard Cam), buscar o mesmo instante em todas as outras câmeras.

| Escopo | Descrição |
| --- | --- |
| Mesma câmera | /api/cameras/:id/recording?timestamp=T&duration=300 → trecho MP4 |
| Mesmo PDV | /api/pdvs/:id/recordings?timestamp=T → MIBO + Guard Cam do PDV |
| Todos os PDVs | /api/recordings/cross-search?timestamp=T&range=300 → todas câmeras ±5min |

Caso de uso típico: suspeito identificado na Guard Cam do PDV 12 às 14:32 → busca cruzada mostra a MIBO do mesmo PDV (o que a pessoa fez) + Guard Cam de outros PDVs (se visitou mais lojas). O Dashboard exibe como mosaico sincronizado.

## 8.2 Autenticação da API

- Autenticação via API Key (header X-API-Key) para integrações server-to-server.

- JWT para usuários do dashboard web.

- Rate limiting: 100 req/min por API Key.

- Documentação OpenAPI/Swagger gerada automaticamente.

## 5.3 Integração com HappyDoPulse

O HappyDoPulse poderá consumir a API para exibir o status das câmeras de cada PDV, mostrar thumbnails ao vivo, e receber alertas de câmeras offline via webhook. Um módulo de vídeo dedicado pode ser desenvolvido como tela dentro do app, consumindo os streams HLS diretamente.

# 5.5 Flac Guard Cam (App Android)

App Android nativo ultra-leve que transforma os dispositivos já existentes nos PDVs em câmeras faciais. Captura vídeo da câmera integrada ou webcam USB e envia via RTMP para o mesmo servidor das câmeras MIBO. Não faz processamento de IA localmente.

## 5.5.1 Dispositivos nos PDVs

| Dispositivo | Câmera integrada | USB p/ webcam | RAM | Android |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIPO X9R | ❌ Não | ✅ 4x USB | 2 GB | 4.4-5.1 |
| Sunmi D2 Mini | ⚠️ Só versão scan | ✅ USB | 2 GB | 8.1 |
| Lenovo Tab 10.1” | ✅ Frontal | ✅ OTG | 4 GB | 14 |

## 5.5.2 Stack Técnica

| Componente | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | Kotlin nativo | Mais leve que React Native/Flutter |
| Câmera integrada | CameraX (Jetpack) | API moderna, compatível Android 5+ |
| Webcam USB | UVCCamera (libusb) | Padrão UVC, maioria das webcams |
| Encoder | MediaCodec (H.264 hardware) | Usa GPU, CPU quase zero |
| RTMP client | rtmp-rtsp-stream-client-java | Lib leve e madura |
| Background | Foreground Service + WakeLock | Não encerrado pelo sistema |
| Config | QR Code + API pull | Busca config no boot |

## 5.5.3 Funcionalidades

- Detecção automática: câmera integrada → webcam USB (fallback).

- Stream RTMP push: 720p, 10-15fps, H.264 hardware.

- Auto-start on boot + auto-reconnect + watchdog interno.

- Config via QR code ou tela de setup única.

- LED discreto: verde = transmitindo, vermelho = erro.

- Background service: tela livre para outros apps (PDV, e-commerce).

- Heartbeat a cada 60s para o servidor.

- Config remota via API (mudar resolução, reiniciar stream).

## 5.5.4 Requisitos de Performance

| Métrica | Alvo |
| --- | --- |
| RAM consumida | < 30 MB |
| CPU consumida | < 2% |
| Android mínimo | 5.0 (API 21) |
| Tempo de boot até streaming | < 15 segundos |

MIBO + Guard Cam = complementares

A MIBO no teto capta visão geral (furto, movimento). A Guard Cam na altura dos olhos capta rostos de frente — o que o InsightFace precisa para embeddings de qualidade. Os streams Guard Cam são priorizados no pipeline facial.

# 5.6 Dashboard: Busca Cruzada por Timestamp

Funcionalidade central do Dashboard: a partir de um momento identificado em qualquer câmera (MIBO ou Guard Cam), buscar o mesmo instante em todas as outras câmeras.

## 5.6.1 Escopos de Busca

| Escopo | Endpoint | Retorno |
| --- | --- | --- |
| Mesma câmera | /api/cameras/:id/recording?timestamp=T | Trecho MP4 |
| Mesmo PDV | /api/pdvs/:id/recordings?timestamp=T | MIBO + Guard Cam |
| Todos os PDVs | /api/recordings/cross-search?timestamp=T&range=300 | Todas câmeras ±5min |

## 5.6.2 Caso de Uso Típico

1. Operador vê pessoa suspeita na Guard Cam do PDV 12 às 14:32.

2. Clica no timestamp → Dashboard busca automaticamente:

- MIBO do mesmo PDV 12 → visão geral do que a pessoa fez.

- Guard Cam de outros PDVs → se a pessoa visitou mais lojas.

3. Dashboard exibe como mosaico sincronizado: múltiplos vídeos lado a lado no mesmo instante.

4. Se combinar com busca facial: upload da foto → retorna todos os momentos + busca cruzada automática.

# 6. Detecção Inteligente (IA)

A IA é componente central do Flac Guard. Reconhecimento facial na Fase 2, análise comportamental avançada na Fase 5.

## 6.1 Fase 2: Reconhecimento Facial (InsightFace)

O pipeline de frames do Motion Detector é estendido com detecção facial:

- Modelo: InsightFace (ArcFace) — open source, estado da arte.

- Embeddings: cada rosto gera vetor 512D, armazenado com timestamp/câmera/PDV.

- Banco vetorial: PostgreSQL + pgvector para busca por similaridade.

- Processamento: job background varre gravações e indexa. Busca instantânea.

### 6.1.1 Casos de Uso

- Buscar suspeito de furto: upload foto → retorna PDVs e horários.

- Confirmar visita do repositor: upload foto → chegada/saída por PDV.

- Alerta watchlist (real-time): rosto na lista → webhook quando detectado.

- Contagem de visitantes/dia: pessoas distintas por PDV.

### 6.1.2 Pipeline Unificado

Cada frame: (1) movimento → gravar?, (2) rostos → embeddings, (3) watchlist → match>85% → alerta.

## 6.2 Fase 5: IA Avançada (YOLO)

Mesmo pipeline evoluído: ações suspeitas, contagem de produtos, heatmaps.

## 6.3 LGPD e Dados Biométricos

- Base legal: legítimo interesse (segurança patrimonial).

- Embeddings não reversíveis.

- Retenção: configurável por câmera. Watchlist é permanente (não deletada).

- Acesso restrito: apenas Admin.

- Audit log de toda busca facial.

Performance

InsightFace em CPU ~100ms/frame. 80 câmeras a 1 frame/3s = ~27 fps. Viável em 8+ vCPUs. GPU só na Fase 5. Contabo VPS 20 suficiente.

# 7. Flac Guard Cam (App Android)

App Android nativo ultra-leve que transforma os dispositivos já existentes nos PDVs em câmeras faciais frontais. Captura vídeo da câmera integrada ou webcam USB e envia via RTMP para o mesmo servidor das câmeras MIBO. Não faz processamento de IA localmente — apenas captura e transmite.

## 8.1 Por que duas fontes de vídeo?

| Fonte | Posição | Função principal |
| --- | --- | --- |
| Câmera MIBO | Teto/parede (visão de cima) | Monitoramento geral, furtos, movimento |
| App Guard Cam | Balcão/entrada (frontal) | Captura facial — identificação de pessoas |

As câmeras MIBO no alto têm ângulo ruim para reconhecimento facial (topo da cabeça). O Guard Cam posicionado na altura dos olhos captura rostos de frente — exatamente o que o InsightFace precisa para embeddings de qualidade.

## 7.2 Requisitos do App

| Requisito | Detalhe |
| --- | --- |
| Android mínimo | 5.0 (API 21) — compatível com PIPO X9R |
| RAM consumida | < 30 MB |
| CPU consumida | < 2% |
| Câmera | Integrada (frontal/traseira) OU webcam USB (UVC) |
| Protocolo | RTMP push outbound (porta 1935) |
| Resolução | 720p (suficiente para face recognition) |
| FPS | 10-15 fps |
| Funcionamento | Background service — tela livre para outros apps |

## 7.3 Funcionalidades

- Detecção automática de câmera: prioridade câmera integrada → webcam USB (UVC).

- Stream RTMP push para rtmp://servidor:1935/live/stream_key.

- Config via QR code ou tela de setup única (endereço + stream key).

- Auto-start on boot: inicia automaticamente ao ligar.

- Auto-reconnect com backoff exponencial em queda de rede.

- Watchdog interno: reinicia stream se detectar travamento.

- Status LED discreto: verde = transmitindo, vermelho = erro.

- Heartbeat para o servidor a cada 60s.

- Configuração remota: servidor pode enviar comandos.

## 7.4 Stack Técnica

| Componente | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | Kotlin nativo | Mais leve que React Native/Flutter |
| Câmera integrada | CameraX (Jetpack) | API moderna, compatível Android 5+ |
| Webcam USB | UVCCamera (libusb) | Padrão UVC, maioria das webcams |
| Encoder | MediaCodec (hardware H.264) | Usa GPU, CPU quase zero |
| RTMP client | rtmp-rtsp-stream-client-java | Lib leve e madura |
| Background | Foreground Service + WakeLock | Não é encerrado pelo sistema |
| Config | SharedPreferences + API pull | Busca config do servidor no boot |

## 7.5 Fluxo de Operação

1. Dispositivo liga → Guard Cam inicia automaticamente.

2. Busca configuração no servidor (stream key, resolução).

3. Detecta câmera disponível (integrada ou USB).

4. Abre câmera em 720p, 10-15fps.

5. Codifica H.264 via MediaCodec (hardware).

6. Envia RTMP para rtmp://servidor:1935/live/pdvXX_facecam.

7. Roda em background — tela livre para outros apps do PDV.

8. Queda de rede → retry com backoff exponencial.

9. Webcam USB desconectada → tenta reconectar a cada 30s.

10. Heartbeat a cada 60s (status online).

## 7.6 Custo Adicional

| Item | Qtd | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Webcam USB 720p (disp. sem câmera) | ~30-40 | R$ 60 | R$ 1.800-2.400 |
| Cabo USB OTG (se necessário) | ~10 | R$ 15 | R$ 150 |
| TOTAL |  |  | ~R$ 2.000-2.600 |

Kotlin nativo vs React Native

Kotlin foi escolhido ao invés de React Native porque: ~30MB RAM vs ~80-100MB, acesso direto a CameraX e UVC sem bridges, MediaCodec hardware encoding nativo, e Foreground Service mais estável. Em dispositivos com 2GB RAM, essa diferença é significativa.

# 8. Ambiente de Desenvolvimento

Todo o desenvolvimento, armazenamento e processamento do projeto será realizado inteiramente online, sem dependência de ambiente local.

## 8.1 Ferramentas de Desenvolvimento

| Função | Ferramenta | Observação |
| --- | --- | --- |
| IDE / Editor | Claude Code (SSH no VPS) | Desenvolvimento remoto |
| Servidor NVR | VPS Linux (Docker) | Nginx-RTMP + Shinobi/Custom |
| Repositório | GitHub | Código do NVR, dashboard, agente |
| CI/CD | GitHub Actions | Deploy VPS + build APK Android |
| Banco de Dados | PostgreSQL + pgvector no VPS | Metadados, embeddings faciais |
| Guard Cam (Android) | Kotlin + Gradle via GitHub Actions | Build APK na cloud, sem Android Studio |
| Monitoramento | UptimeRobot / Grafana Cloud | Alertas de disponibilidade |

Nenhuma ferramenta local é necessária. Todo o stack roda no VPS e é acessível via navegador ou SSH.

## 8.2 Desenvolvimento do Guard Cam (Android)

O app Android é desenvolvido em Kotlin nativo, sem Android Studio local. O código é escrito no Claude Code, commitado no GitHub, e o build do APK roda automaticamente no GitHub Actions.

### 8.2.1 Pipeline de Build

1. Desenvolvedor escreve código Kotlin no Claude Code (SSH no VPS)

2. Push para branch guard-cam/* no GitHub

3. GitHub Actions dispara workflow Android:

- Setup JDK 17 + Android SDK + Gradle cache

- ./gradlew assembleRelease → gera APK assinado

- Upload do APK como artifact do workflow

- Opcionalmente: publica no GitHub Releases

4. APK distribuído manualmente (ADB sideload) ou via servidor de updates

### 8.2.2 Distribuição nos Dispositivos

| Método | Detalhe |
| --- | --- |
| ADB via rede | adb connect IP:5555 + adb install guard-cam.apk (mesmo Wi-Fi) |
| Pendrive/SD | Copiar APK para mídia física, instalar localmente |
| Download HTTP | App busca atualização em guard.flac.com.br/apk/latest |

Sem Google Play

O Guard Cam é distribuído internamente (sideload). Não será publicado na Play Store. Isso simplifica o processo de release e evita revisão da Google. Os dispositivos PIPO e Sunmi já permitem instalação de apps de fontes externas.

# 8. Estimativa de Custos

## 8.1 Investimento Inicial (CAPEX)

| Item | Qtd | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Config. RTMP câmeras iM (só mão de obra) | 57 | R$ 0 | R$ 0 |
| Raspberry Pi Zero 2 W + fonte + SD 16GB | 20 | R$ 150 | R$ 3.000 |
| Webcam USB 720p (disp. sem câmera integrada) | ~35 | R$ 60 | R$ 2.100 |
| Cabos USB OTG (se necessário) | ~10 | R$ 15 | R$ 150 |
| Cartões microSD (já existentes nas câmeras) | 80 | R$ 0 | R$ 0 (já possui) |
|  |  | TOTAL CAPEX | ~R$ 5.250 |

## 8.2 Custo Mensal (OPEX)

| Item | Custo Mensal |
| --- | --- |
| VPS Cloud (16 vCPU, 32GB RAM, 4TB SSD) | R$ 600-1.200 |
| Banda adicional (se aplicável) | R$ 100-300 |
| Domínio + SSL | R$ 15 |
| TOTAL OPEX/mês | ~R$ 700-1.500 |

Comparação com Alternativas

Mibo Cloud (Intelbras): R$ 15-30/câmera/mês = R$ 1.200-2.400/mês para ~80 câmeras, sem controle total. Monuv: R$ 20-50/câmera/mês = R$ 1.600-4.000/mês para ~80 câmeras. NVR físico Intelbras por PDV: R$ 1.500 × 70 = R$ 105.000 sem centralização. Arquitetura v1 (RPi 4 em todos os PDVs): R$ 60.200 CAPEX. SOLUÇÃO ATUAL (v2.6): R$ 5.250 CAPEX + R$ 55-100/mês com controle total, face recognition e app Android.

## 8.3 VPS Recomendado por Fase

Recomendamos a Contabo como provedor principal pelo melhor custo-benefício para armazenamento de vídeo, com a Hetzner como alternativa para performance superior de rede. Ambos permitem escalar o plano conforme o projeto avança, sem necessidade de migrar de provedor.

| Fase | Plano Contabo | Specs | Preço/mês | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PoC | Cloud VPS 10 | 4 vCPU, 8GB RAM, 75GB NVMe | ~R$ 30 (US$ 5) | 1-3 câmeras teste |
| 2-3. Piloto | Cloud VPS 20 | 6 vCPU, 16GB RAM, 150GB NVMe | ~R$ 55 (US$ 8) | 5-10 câmeras |
| 4. Rollout | Storage VPS 30 | 8 vCPU, 24GB RAM, 1TB SSD | ~R$ 100 (US$ 15) | ~80 câmeras sub-stream |
| 4+. Escala | Cloud VPS 40 ou VDS | 12 vCPU, 48GB RAM, 300GB NVMe | ~R$ 150 (US$ 24) | 80 câm. stream principal |

Alternativa Hetzner (melhor rede, datacenter na Europa):

| Fase | Plano Hetzner | Specs | Preço/mês | Detalhe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PoC | CPX22 (shared) | 3 vCPU, 4GB RAM, 80GB | ~R$ 50 (€ 8) | 20TB tráfego incl. |
| 2-3. Piloto | CPX42 (shared) | 8 vCPU, 16GB RAM, 240GB | ~R$ 150 (€ 23) | 20TB tráfego incl. |
| 4. Rollout | CCX33 (dedicado) | 8 vCPU ded, 32GB RAM, 240GB | ~R$ 350 (€ 55) | + Block Storage 1TB |

Recomendação

Iniciar com Contabo Cloud VPS 10 (~R$ 30/mês) para a PoC. O Contabo oferece mais RAM e armazenamento por real gasto, o que é ideal para gravação de vídeo. O tráfego de entrada é ilimitado e sem custo adicional em ambos os provedores. Conforme o volume de câmeras crescer, basta fazer upgrade do plano sem migrar servidor. Para armazenamento de longo prazo, o Contabo Object Storage (R$ 15/mês por 250GB S3-compatível) pode ser adicionado.

# 10. Plano de Implementação

O plano abaixo reflete o planejamento real do projeto conforme implementado. A Fase 1 (PoC) já foi concluída com sucesso: servidor Nginx-RTMP operacional com 3 câmeras transmitindo via RTMP.

Status Atual (Março 2026)

Fase 1 CONCLUÍDA. Servidor Nginx-RTMP rodando no Contabo Cloud VPS 10. 3 câmeras iM configuradas e transmitindo via RTMP. Fluxo completo validado: câmera → RTMP → Nginx → HLS → dashboard.

## 10.1 Fase 1 — PoC (CONCLUÍDA)

Objetivo: validar o fluxo completo RTMP em cenário real.

| # | Ação | Status | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provisionar VPS Contabo Cloud VPS 10 (~R$ 30/mês) | ✅ Feito |  |
| 2 | Deploy inicial: docker compose up -d + migrations | ✅ Feito |  |
| 3 | Criar primeiro usuário admin (seed ou endpoint) | ✅ Feito |  |
| 4 | Configurar 1 câmera iM5 SC (DCT LOJA) via app Mibo Smart | ✅ Feito | RTMP validado |
| 5 | Configurar mais 2 câmeras de teste | ✅ Feito | 3 câmeras online |
| 6 | Testar estabilidade 72h (stream, gravação, health check) | ✅ Feito |  |

## 10.2 Fase 2 — Completar o Produto

Objetivo: produto funcional com gravação por movimento, detecção facial e APIs completas.

Bloco A — Infraestrutura (semanas 1-2)

| # | Ação | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | HTTPS + domínio guard.flac.com.br | Let’s Encrypt, Nginx SSL |
| 2 | Implementar endpoints /snapshot e /download | FFmpeg (hoje 501) |
| 3 | Limpeza automática de gravações (período por câmera) | Cron job conforme retenção configurada |
| 4 | Seed de PDVs e câmeras | Script via API (~60-80 PDVs) |

Bloco B — Motion Detector + Gravação (semanas 2-3)

| # | Ação | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 5 | Implementar Motion Detector (Node.js + análise de frames) | 1 frame/2-3s por câmera do HLS |
| 6 | Gravador por evento (FFmpeg acionado pelo Motion Detector) | Pre-buffer 10s, post-buffer 30s, MP4 |
| 7 | Registrar eventos de movimento na API | Timestamp início/fim, câmera, PDV, thumbnail |
| 8 | Config de sensibilidade por câmera | Threshold ajustável, zonas de exclusão |

Bloco C — Detecção e Busca Facial (semanas 3-5)

| # | Ação | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 9 | Integrar InsightFace no pipeline de frames | Detecta rostos em cada frame analisado |
| 10 | Geração de embeddings faciais (vetor 512D) | Armazenados com timestamp, câmera, PDV |
| 11 | Instalar pgvector no PostgreSQL | Busca por similaridade vetorial |
| 12 | Indexação facial das gravações (job background) | Processa gravações existentes em batch |
| 13 | API: upload de foto + busca de aparições | POST /api/faces/search retorna momentos |
| 14 | API: lista de atenção (watchlist) | Rostos cadastrados para alerta automático |
| 15 | Alerta real-time quando rosto da watchlist aparece | Webhook configurável (qualquer destinatário) |
| 16 | Contagem de pessoas distintas por PDV/dia | Dashboard com métricas de visitantes |

Casos de Uso da Busca Facial

1. Buscar pessoa suspeita de furto: upload da foto → sistema varre todas as gravações → retorna PDVs e horários onde apareceu. 2. Confirmar visita do repositor: upload da foto do repositor → retorna horário exato de chegada/saída em cada PDV. 3. Alerta de watchlist: rosto na lista de atenção → webhook configurável quando detectado. 4. Contagem de visitantes: quantas pessoas distintas visitaram cada PDV por dia (analytics de fluxo).

Bloco D — Desenvolvimento Guard Cam + Busca Cruzada (semanas 4-6)

| # | Ação | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 16 | Scaffold projeto Kotlin + Gradle no repo guard-cam/ | Estrutura base do app Android |
| 17 | GitHub Actions: workflow build APK (JDK 17 + Android SDK) | CI/CD cloud, sem Android Studio |
| 18 | CameraManager: detecção automática câmera integrada + USB UVC | CameraX + UVCCamera (libusb) |
| 19 | RtmpPublisher: H.264 hardware + RTMP push | MediaCodec + rtmp-rtsp-stream-client |
| 20 | StreamService: Foreground Service + auto-start + reconnect | WakeLock + boot receiver |
| 21 | Config via QR code ou tela de setup única | Endereço + stream key + resolução |
| 22 | API: /api/guard-cam/config + heartbeat | Config remota + status online |
| 23 | Testar em PIPO X9R + Sunmi D2 Mini + Lenovo Tab | Validação nos 3 dispositivos |
| 24 | Distribuição APK (ADB rede + download HTTP) | guard.flac.com.br/apk/latest |
| 25 | Dashboard: busca cruzada por timestamp | Mosaico sincronizado de câmeras |
| 26 | API: /pdvs/:id/recordings + /recordings/cross-search | Todas câmeras do PDV ou todos PDVs |

## 10.3 Fase 3 — Piloto (5 PDVs)

Objetivo: validar em escala reduzida com usuários reais e câmeras IC legadas.

| # | Ação | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configurar Pi Zero para câmeras IC (agent RTSP→RTMP) | Testar em 1-2 câmeras IC3/IC5 |
| 2 | Guard Cam instalado em 5 dispositivos Android | Webcams USB nos que não têm câmera |
| 3 | Implementar alertas de câmera offline | Dispatch de webhooks (configurável) |
| 4 | Login no dashboard com autenticação JWT | Frontend conectado à auth (hoje sem token) |

## 10.4 Fase 4 — Rollout (~80 câmeras)

Objetivo: escalar para todos os PDVs com monitoramento e integração completa.

| # | Ação | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitoramento: alertas de disco cheio, CPU, câmeras offline | Healthcheck automático |
| 2 | Upgrade do VPS para Storage VPS 30 | Quando volume de gravações exigir |
| 3 | Integração via API Key (HappyDoPulse e outros) | Qualquer sistema externo pode consumir a API |
| 4 | Configurar RTMP nas ~77 câmeras iM restantes | Lotes de 10-15/dia via app Mibo Smart |
| 5 | Guard Cam em todos os dispositivos Android dos PDVs | Webcams USB nos dispositivos sem câmera |
| 6 | Implantar Pi Zero nos PDVs com câmeras IC | ~20 agentes para ~23 câmeras IC |

## 10.5 Fase 5 — IA e Evolução

Objetivo: IA avançada para análise comportamental e analytics de negócio.

| # | Ação | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Detecção de ações suspeitas (YOLO v8/v11) | Mãos em prateleira sem compra, etc. |
| 2 | Contagem de produtos nas prateleiras | Inventário visual automatizado |
| 3 | Heatmaps de movimento por período | Analytics visuais por PDV |
| 4 | Módulo de vídeo integrado ao HappyDoPulse | Tela nativa no app mobile |
| 5 | Investigar P2P (TUTK/Kalay) para acesso remoto ao SD | Pesquisa paralela |
| 6 | Migrar câmeras IC para iM com RTMP | Eliminar Pi Zeros gradualmente |

## 10.6 Cronograma Resumido

| Fase | Duração | Entrega | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PoC | 1-2 semanas | 3 câmeras RTMP funcionais | ✅ CONCLUÍDA |
| 2. Produto + Facial + Guard Cam | 5-6 semanas | Motion, facial, app Android | ⏳ Próxima |
| 3. Piloto (5 PDVs) | 2-3 semanas | Pi Zero IC + alertas + auth | Pendente |
| 4. Rollout (~80 câm.) | 3-4 semanas | Todas as câmeras online | Pendente |
| 5. IA e evolução | Contínuo | YOLO, analytics, HappyDoPulse | Futuro |

# 10. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação | Probabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Intelbras remover RTMP em firmware futuro | Alto | Travar versão do firmware, manter backup | Baixa |
| Queda de internet no PDV | Médio | Cartão SD grava localmente como backup | Alta |
| Rede do PDV bloquear porta 1935 | Médio | Usar porta 443 (RTMPS) ou 80 como fallback | Baixa |
| Sobrecarga do servidor cloud | Alto | Escalar VPS, usar sub-stream | Baixa |
| Pi Zero instável em PDV com IC | Baixo | Watchdog + auto-restart do serviço | Média |
| Largura de banda insuficiente no PDV | Médio | Sub-stream consome ~0.5 Mbps, mínimo viável | Baixa |

# 11. Próximos Passos Imediatos

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provisionar VPS de teste (Hetzner ou Contabo) | Leal | Semana 1 |
| 2 | Setup Nginx-RTMP no VPS | Claude + Leal | Semana 1 |
| 3 | Configurar 1 iM5 SC com RTMP personalizado | Leal | Semana 1 |
| 4 | Validar recepção do stream e gravação | Claude + Leal | Semana 1 |
| 5 | Adquirir 1x Pi Zero 2 W para teste com IC | Leal | Semana 2 |
| 6 | Desenvolver script FFmpeg RTSP→RTMP | Claude + Leal | Semana 2 |
| 7 | Testar estabilidade 72h (iM + IC) | Leal | Semana 2-3 |
| 8 | Iniciar dashboard web | Claude + Leal | Semana 3 |

Próximo Passo Concreto

Para iniciar a Fase 1 imediatamente: (1) provisionar um VPS barato de teste, (2) Claude configura o Nginx-RTMP, (3) Leal configura o RTMP na iM5 SC da DCT LOJA apontando para o VPS. Em menos de 1 hora teremos o primeiro stream fluindo da câmera para o servidor. A partir daí, iteramos.